至 诚 环 保

ZhiCheng EP

除尘用高频高压整流设备

high-frequency high-voltage rectifier equipment for precipitator

使 用 手 册

福建省龙岩市至诚环保有限公司

Fujian Longyan ZhiCheng EP CO.,LTD

安全须知

本设备属于高压设备，操作不当有触电的危险。

设备送电、停电操作以及日常维护须戴防护手套。

注意！安装、调试、参数设置、维护和操作高频电源之前，请完整地仔细阅读本说明书，同时为了避免被电击，请严格遵守本说明书的规定，只有专业技术人员才能进行打开、操作或维修本设备；

设备运行时带有高压电。为了保证设备及您的人身安全，请遵守如下规定：

1、设备调试、检修过程中，必须按规范操作，严禁带电拔插接插件。

2、设备运行时不要拆卸或触摸任何部件，否则将导致触电。

3、设备运行过程中，严禁带电切换高压隔离开关。

4、高频变压器、隔离开关柜、保温箱、电除尘器内部有高压，运行时请勿进入，否则将导致触电。

我公司将不对由于错误安装和使用本设备而造成的人身伤害负责。

正确应用：

1、为保证设备和人身安全，静电除尘器必须严格按照国家标准或行业标准设置接地系统。工厂动力电网地、高压控制柜地、整流变压器地、电除尘阳极应连接在一起后同一点接地。控制柜外壳、变压器外壳、本体壳体也必须可靠连接后再与接地端相连。每年对接地电阻的测量不得少于1次，以确保系统接地电阻小于2 Ω。

2、设备正式投运前，必须完善高压安全联锁、操作规程、高压危险警示标志。

版权所有：

1、所有版权归我公司所有，未经明确的书面许可，不得复制、传翻本说明书或其中部分内容，违者要对造成的损失承担责任。

2、本公司保留最终解释权。

免责声明：

1、本说明书所载内容，因产品的改进，会有未经预告的变更，届时请谅解。

2、我们已核对本说明书的内容与所叙述内容硬件相符，因为差错难以避免，我们不能保证完全一致，如发现有不明之处或错误之处，请与本公可联系，欢迎您提出宝贵意见。

序  言

除尘用高频高压整流设备（简称高频电源）可配套各类除尘设备，广泛应用于电力、 冶金、建材、轻工、化工等众多行业的烟气粉尘治理，是一种高效除尘、保护环境的重要设备。该产品是我公司充分利用多年从事电除尘配套电源研发、生产及应用经验，完全依靠自主创新，在电除尘器供电前沿技术方面取得的又一项高新技术成果，具有完全自主知识产权。高频电源的研制成功是我国电除尘器供电技术的一项革命性的突破，是新一代的环保 高新技术电源产品。

本设备将工频三相交流电源可控整流后经高频逆变、升压、二次整流后变换成直流负高压输出。该产品与传统的可控硅控制工频电源相比性能优异，具有输出纹波小、平均电压电流高、转换效率与功率因数高、采用三相电源对电网影响小、体积小、重量轻、设备成套一体化等显著优点，它的研制成功实现了电除尘器配套电源技术水平质的飞跃，极大地拓展了电除尘器的适应范围，对我国环保设备配套电源产品的产业结构调整和优化升级产生了重大影响。

基于高频开关技术和谐振技术的高频电源，是一个与线路频率无关的可变脉动电源，给除尘器提供接近纯直流到脉动幅度很大的各种电压波形，针对各种特定的工况，可以提供最合适的电压波形，从而提高除尘效率。与工频 50/60Hz高压电源相比，高频电源纯直流供电时的输出电压纹波通常小于5%，远小于工频电源35%～45%的纹波百分比，其闪络电压平均值明显提高，运行平均电压可达工频电源的1.3倍，运行电流可达工频电源的2 倍，在同样的电场里，能够输入更多的功率，从而能够有效的提高收尘效率。高频电源间歇供电时可有效抑制反电晕现象，实现保效节能，特别适用于高比电阻粉尘工况。

采用串并联混合谐振拓扑结构的逆变器，功率器件关断损耗几乎为零，不仅降低器件的关断应力，提高效率，也减少电磁干扰。同时，设计良好的串联谐振逆变器有恒流特性，在输出短路时有极好的限流能力，可以提高系统的可靠性，特别适合电除尘器火花冲击、短路频繁的现场工况条件。而局域并联谐振电路有利于轻载运行稳定性，有利于间歇供电方式下供电周期电流波形的稳定性，有利于改善二次电流波形，有利于提高设备功率因数,有利于提高设备效率。本设备的高频变换器是以全桥串联谐振为主，兼有局域并联谐振的混合型拓扑结构，可以有效抑制电场火花的电流冲击，可以更迅速地熄灭火花并且快速恢复电场能量，能满足电除尘器持续火花放电和短路冲击的要求，适应负载的大范围变化，提高除尘效率。

火花检测与控制采用全新软硬件双重检测，对各种火花检测特别可靠，对微弱火花也捕捉无遗。闪络电流无冲击波，电场电压恢复极快，损失极小。具有纯直流供电与间歇供电两种方式，纯直流供电采用调幅+调频方式调压，间歇供电Pon及Poff 均可调，针对各种特定的工况，可以提供各种合适的电压波形，特别适用于前电场及高比电阻粉尘，能有效抑制反电晕现象的发生。针对电除尘器负载变化的特殊性，控制性能灵敏，电压恢复快，保护功能完善。

高频电源体积小、重量轻，只有常规工频电源的几分之一，占地空间小，便于安装。采用三相电源平衡输入，对电网无污染，无缺相损耗，属于绿色电源。效率与功率因数高，效率通常大于 92%，功率因数通常也大于 92%，比工频电源节能 20%以上，设备运行数年节省电费相当于收回全部投资。高频电源安装在除尘器顶部，设备集成一体化，电缆用量显著减少，同时，不占用控制室空间，可节省土建成本。若用于改造常规电源，花费的成本比本体改造低，改造工期短，效果好。

福建省龙岩市至诚环保有限公司

目  录

第一章 概述………………………………………………………………………1

1、产品名称、型号定义 ……………………………………………………………………1

2、产品用途和适用范围 ……………………………………………………………………1

3、产品的主要特点 …………………………………………………………………………2

第二章 主要技术性能和技术参数………………………………………………3

1、主要技术参数 ……………………………………………………………………………3

2、产品使用条件 ……………………………………………………………………………3

3、产品的功能和特点 ………………………………………………………………………4

第三章 主要结构及工作原理……………………………………………………5

1、产品的结构 ………………………………………………………………………………5

2、主回路原理 ………………………………………………………………………………5

3、控制系统原理 ……………………………………………………………………………6

4、关于通信 …………………………………………………………………………………7

第四章 设备安装与使用…………………………………………………………8

1、设备接收与检查 …………………………………………………………………………8

2、设备移动与安装 …………………………………………………………………………8

3、设备的使用  ……………………………………………………………………………10

第五章 设备运行中常见故障分析及处理……………………………………13

第六章 设备的维护保养………………………………………………………15

第七章 设备的成套性  ………………………………………………………15

第八章 产品质量保证期  ……………………………………………………15

第九章 附录  …………………………………………………………………16

第一章  产品概述

1、产品名称、型号定义

1.1 产品名称

本产品名称定义为：除尘用高频高压整流设备（简称：高频电源）。

1.2 执行标准

JB/T 11639-2013《除尘用高频高压整流设备》。

1.2 产品型号及含义

本产品的型号及含义如下：

G G Y Aj - □A / □kV – (派生号)

型号注释：

G:  表示AC-DC采用的元器件为可控硅；

G:  表示DC-AC采用的元器件为可关断器件IGBT；

Y:  表示除尘用高压整流设备；

Aj: 表示油浸自冷；

A:  表示额定输出电流；

KV：表示额定输出电压；

注①：派生代号，当用户有特殊要求时，为了区分控制器型号而标注，常规产品没有该标注；

注②：额定输出直流电压（平均值），推荐值为72、80、90（KV）

注③：额定输出直流电流（平均值），推荐值为0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0（A）

2、工作原理

除尘用高频高压整流设备，是基于AC-DC-AC变换的智能变频新型电源，它将频率固定为50Hz的三相电源经AC-DC-AC变换成1Hz-20kHz频率可调的单相电源，输入到高频高压硅整流变压器（以下简称高频变压器），经高频变压器升压整流成高压直流电提供给除尘器。

3、产品构成

3.1 系统构成

高频电源由高频控制柜和高频变压器两大部件组成。高频控制柜用螺栓固定在高频变压器上方，内部的连接线已全部连接好。

3.2 高频控制柜结构

高频控制柜柜体由前室、后室、左室和右侧空调四部分组成。前室和左室用于安装主回路元器件和控制系统，后室安装冷却系统，右侧面安装有一台工业空调，用于前室和左室的恒温控制。前室内安装有内门板，内门板上安装有母线电压表、一次电流表、二次电压表、二次电流表，通信模块和控制模块。后室上方安装有一台三相异步风机，用于后室散热器的强迫冷却。

4、产品的主要特点

我公司生产的高频电源，采用我公司自主研制开发的，基于分布式模块布置、集中式网络管理的控制系统，具有结构简洁、性能可靠、调试简便等优点。产品的主要特点如下：

△ 采用一体化的结构设计，分上下两个部分组成。上半部分为高压控制柜，采用风机强迫冷却+工业空调的散热方式；下半部分为油浸式高频变压器，采用自冷式散热结构。上下两部分通过螺栓安装在一起。一体化的结构设计，整体置于除尘器顶部，具有体积小、占地少、重量轻等优点。

△ 主回路采用交直交高频逆变结构，运用串并联谐振技术，大大减少IGBT的关断应力和关断损耗，显著提高了设备的可靠性。由于串联谐振电路的先天特性，使得设备的输出电流具有恒流特性，更适合电除尘运用。IGBT选用德国原装进口大功率IGBT，使得设备的可靠性大大提高。采用高频电流互感器直接检测逆变电流和通过检测IGBT导通压降间接检测逆变电流的双重检测保护电路，确保IGBT可靠运行。

△ 运用智能变频技术，实现电场电压和电流的高效调节。采用间歇供电技术实现节能降耗，同时也提高了对不同粉尘的适应性。

△ 采用内网+外网的双网络结构，实现全网络集中控制。内部网络用于单台设备内各模块之间的数据交换，外部网络则用于多台设备的地面集中管理。双网络的结构设计，使得设备具有结构简单、布线最少、故障率最低的优点。

△ 地面控制室只要安装一个壁挂式地面控制箱（也称地面控制终端），通过串行总线通信方式实现对除尘器顶部高频电源的控制和数据采集。地面控制箱设计简洁，使用简单，几乎不占控制室面积。地面控制箱安装有一个10寸的触摸屏，具有多种语言操作界面，满足出口项目的需要。一个地面控制箱可以同时管理4台高频电源。

- 主要技术性能和技术参数

1、产品使用条件

1.1海拔不超过1000m。若海拔高于1000m时，其额定值应按GB/T3859.2-1993中附录B作相应修正并在订货时特别注明。

1.2 周围环境温度为-20～+40℃。

1.3 空气最大相对湿度为90%RH（在相当于空气温度20±5℃时）。

1.4 无剧烈震动和冲击，垂直倾斜不超过5%。

1.5 运行地点无导电爆炸尘埃，没有腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽。

1.6 工作电源：交流电源；电压：三相380V±10%；频率：50Hz±1%。

2、主要技术参数

2.1额定直流输出电压等级（平均值，单位为kV）

常用的额定直流输出电压等级为：72，80，90；

2.2额定直流输出电流等级（平均值，单位为A）

常用的额定直流输出电流等级为：0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0；

2.3 输入电压：三相380V,50Hz；

2.4 变换器形式：全桥串并联混合谐振；

2.5 谐振频率：20kHz～30kHz；

2.6 变换器效率：≥0.90；

2.7 供电方式：纯直流供电、间歇供电；

2.8 输出调节范围

输出直流电流调节范围：0—100%额定值；

输出直流电压调节范围：0—100%额定值或起晕电压～100%的最大输出电压值；

2.9 控制方式：基于网络的分布式控制系统；

2.10 调压方式

直流母线调压+变频调压；

2.11 通信接口：RS485/以太网；

2.12 防护等级：IP55（风道除外）；

2.13 变压器油温升:≤40℃。

3、产品的功能和特点

3.1 控制功能

产品具有多种控制方式可供用户在不同工况条件下选用。

△ 手动控制

手动控制方式主要用于设备调试或特定条件运行。

△ 自动控制

自动控制方式时，可以根据现场选择火花跟踪模式、或恒电压运行模式、或恒电流运行模式、或恒火花率运行模式等。

3.2 供电方式

设备具有纯直流供电、间歇供电两种供电方式。

  - 闪络控制功能

控制系统具有硬件、软件两种方式同时检测闪络信号，能准确无误地检测出闪络信号，确保设备的可靠稳定运行。

  - 就地显示各运行参数和操作启停设备

高压控制柜内安装板上设置有母线电压表、一次电流表、二次电压表、二次电流表，关键参数显示一目了然；同时设有“复位”、“运行”、“停机”三个按键，可以就地操作设备启动运行或停机。

  - 故障检测保护及存储功能

设备具有下列多种保护功能，当设备在运行中出现故障时，控制系统实现保护并在地面控制终端上显示故障原因、设备发出声响报警并自动停机，同时自动记录存储最近一次故障信息和故障发生时的运行参数，以便维护人员快速处理故障。

△ 输入过流保护

△ 输入缺相保护

△ 负载短路保护

△ 负载开路保护

△ 温度传感器故障保护

△ 油温超标保护

△ IGBT温度超标保护

△ 可控硅温度超标保护

△ IGBT故障保护

△ 逆变过流保护

△ 油位低保护

△ 安全联锁未到位保护

3.6 负载开路保护功能

设备具有硬件检测负载开路功能，能在20uS内检测到负载开路故障并实现保护，从而达到保护高频变压器的目的，防止突然开路对变压器的冲击损坏。

3.8 通信功能

设备预留有标准RS485（或以太网）物理通信接口，可采用Modbus-RTU或TCP-IP通信协议与远方触摸屏或上位计算机建立通信连接，实现设备的远程监视和控制功能。通信方式根据用户要求配置。

- 主要结构及工作原理

1、产品结构

1.1本设备采用一体化的结构设计，由上下两个部分组成，通过螺栓组装在一起。上半部分为高压控制柜，下半部分为整流变压器。同时可根据用户要求配套阻尼电阻和高压隔离开关柜。

1.2 阻尼电阻

阻尼电阻串联在高频变压器高压输出端和除尘器电场之间，是高压回路中的保护元件，它在运行中起着限制闪络冲击电流、吸收高次谐波、保护主电路和控制电路的重要作用。通常将阻尼电阻安装在高压开关柜内。

1.3 高压隔离开关和高压开关柜

高压隔离开关用于将除尘器电场的高压进线端连接到高频变压器的高压输出端或将电场高压进线端接地，确保除尘器检修时的人员安全。高压隔离开关安装在高压开关柜内，为确保人身安全和设备安全，还设有与之连动的辅助联锁。

高压开关柜置于高频变压器与保温箱之间，高频变压器的高压输出保护罩法兰同高压开关柜进口法兰对接。高压开关柜的高压引进和引出方向、高压隔离开关的通断操作方向由用户按现场布局确定。

2、主回路原理

三相交流380V、50Hz电源，进入到高压控制柜后，先经过塑壳断路器MCCB1，然后通过三个可控硅模块调压整流和电容器组滤波后得到平滑的直流电，再经过全桥逆变电路变换成频率可调的方波交流电，高频方波交流电由高频升压整流变压器升压整流后变成高压直流电，经阻尼电阻后供给除尘器。电路中主要元器件作用如下：

塑壳断路器MCCB1：进线总空开，实现总电源通断控制和过流保护；

可控硅模块：将三相交流电调压整流成直流电，同时实现故障停机保护；

主滤波电容C1-C8：对整流后的脉动直流电进行滤波；

IGBT模块：将直流电变换成频率可调的方波交流电；

谐振电容：与谐振电感相互作用，产生谐振效应；

母线电压表PV1：指示整流后的直流电压，也称中间电压或直流母线电压；

一次电流表PA1：指示直流母线电流，也称一次电流；

二次电压表PV2：指示设备输出的直流电压，也称二次电压；

二次电流表PA2：指示设备输出的直流电流，也称二次电流；

电流传感器CS1：为控制系统提供直流母线电流隔离信号；

电流互感器CT1：为控制系统提供逆变电流隔离信号；

阻尼电阻R4：对火花放电电流起缓冲作用，并阻尼高压输出回路中LC分布参数引起的寄生振荡；

电阻R3：高压取样降压电阻；

电阻R2：二次电压反馈取样电阻；

电阻R1：二次电流反馈取样电阻。

3、控制系统原理

控制系统由电源模块、信号模块、通信模块、控制模块、SCR触发模块、IGBT驱动板等组成。

电源模块：将AC 380V电源变换成控制系统所需的各种低压电源；

信号模块：进行各种数字量输入信号和模拟量输入信号处理采集，同时实现散热风机的运行控制和故障检测；

通信模块：进行内网数据整合和内外网数据交换，实现本柜就地起停控制和运行状态指示；

控制模块：根据控制指令和反馈参数实现对逆变单元的精确控制；

触发模块：根据控制模块的指令，结合同步信号，发出SCR触发信号；通过调节SCR的导通角实现直流母线电压调节，同时对直流母线电流进行采集；

IGBT驱动板：对控制模块发出的IGBT触发信号进行功率放大和隔离处理，并进行逆变过流检测；

地面控制箱（也称地面控制终端）：通过串行总线通信方式与除尘器顶部高频电源进行数据交换，实现地面操作控制；同时由它与远程控制中心（如DCS、上位机等）进行通信，执行远程控制中心指令和上传运行参数；地面控制箱安装有一个10寸的触摸屏，实现人机对话；一个地面控制箱可以同时管理4台高频电源。

4、关于通信

本设备采用内网+外网的双网络结构，实现全网络集中控制。其中内网用于单台设备内各模块之间的数据交换，外网则用于多台设备的地面集中管理。内外网均采用我公司自主研发的通信协议，具有结构简单、抗干扰能力强、通信距离远等优点。

由于每个现场的电磁干扰情况都不同，因此为了确保通信稳定可靠，连接外网的通信信号线一定要选择优质的RVSP2X1.5mm2电缆或DJYPVP2X1.5mm2专用通信电缆。

- 设备安装与使用

1、设备接收与检查

1.1设备到货接收

本设备的交货方式为车板交货。当设备到达现场与物流公司进行交接时，应认真检查外包装是否有破损，是否有变压器油从包装箱内部流出。如果有破损或变压器油流出，请接收人进行拍照取证，同时与物流公司工作人员一起对设备进行开箱检查损坏情况。检查取证完毕，请接收人及时将信息反馈给我公司。

注意：任何的外部损坏预示着设备内部可能有损坏。

1.2 卸货

初步确认包装箱外观无明显损坏后，即可用叉车或起重机进行卸货。用叉车时将叉子放在包装箱的底部。当用起重机起吊时，起吊用绳子的承重量不小于2吨，并且绳子要尽可能的放在包装箱的底部。包装箱尽可能放在靠近安装位置的平坦表面上。搬运时，保留它的包装箱将有利于保护设备免遭损坏，同时任何时候都要保证设备是垂直的。

注意：由于该设备为瘦高形，因此用叉车卸货、转运时，尤其注意防止倾倒！整套设备（含包装箱）按照2吨的总重选择吊装工具！

1.3 储存

如果设备到达后没有立即安装，请不要拆开包装箱以减少设备损坏危险，同时可以保护设备的清洁；另外将设备存放在干净干燥的地方。

2、设备移动与安装

2.1 安装前的检查

设备开箱后，应检查设备外观是否有磕碰损坏，控制柜内安装线是否松动或掉线，是否有配件松脱，高频变压器的瓷瓶套管有无碰伤及密封部分有无渗油现象。如果有问题发生，请拍照取证并反馈给我公司。

检查设备的成套性（见第七章）。

2.2移动设备

2.2.1 地面移动设备

设备如果在地面进行开箱检查后，需要移动本设备时，请采用以下方式之一进行：

a、采用叉车从高频变压器底部叉起设备进行移动；

b、采用一环四绳尼龙绳吊具或一环四钩钢丝绳吊具，在控制柜顶部四个吊环处挂钩，利用起重机起吊设备。特别注意：采用该方法起吊整台设备时，必须4个吊环同时着力，严禁只钩2个吊环，同时要求吊绳长度不小于2米。

2.2.2 垂直移动设备

如果设备还没有开箱，可以采用钢丝绳吊具或尼龙绳吊具，将带包装的整台设备，利用起重机直接起吊到除尘器顶部，然后再拆除外包装。

如果设备外包装已经拆除，则宜采用一环四绳尼龙绳吊具或一环四钩钢丝绳吊具，在控制柜顶部四个吊环处挂钩，利用起重机起吊移动设备。特别注意：采用该方法起吊整台设备时，必须4个吊环同时着力，严禁只钩2个吊环，同时要求吊绳长度不小于2米。

2.2.3 除尘器顶部移动设备

采用一环四绳尼龙绳吊具或一环四钩钢丝绳吊具，在控制柜顶部四个吊环处挂钩，利用起重机起吊移动设备。特别注意：采用该方法起吊整台设备时，必须4个吊环同时着力，严禁只钩2个吊环，同时要求吊绳长度不小于2米。

当然也可以采用其它更简便的方法来移动设备，总的原则是移动设备时要保证人身和设备安全。

2.2.4 吊装注意事项

1、无论采用哪种方法移动设备，无论什么时候都要保证设备是垂直的(设备最大倾斜角度不应超过20度)，不能满足要求时应采用辅助吊装设备实现（如吊装支架、吊装横梁等）。

2、采用控制柜顶部的四个吊环调装整台设备时，必须4个吊环同时着力，严禁只钩2个吊环，同时要求吊绳长度不小于2米。

3、移动、吊装设备时，应严格按照本说明书的要求进行，做好风险研判，确保人身安全和设备安全。我公司不承担任何因违规操作导致的人身伤害事故责任和设备损坏赔偿！！！

2.3安装设备

2.3.1机械安装

在选择设备的安装位置时，要考虑到设备周围的余留空间，确保高压控制柜的所有柜门都能够打开到位。

根据高频变压器底部的轮距，采用“工”字钢或槽钢制作安装底座（导轨），然后将设备吊装在底座（导轨）上，利用底部安装的滚轮前后平移，待设备平移到位，高压输出保护罩与高压开关柜安装好后，再用三角铁将滚轮卡死在底座上，防止设备移动。

2.3.2电气安装

控制电缆和动力电缆不要放在同一个电缆管、或同一电缆沟、或同一电缆桥架中。如果确实因条件限制无法分离，那么至少要做到控制电缆与动力电缆进行分层布置，严禁混合在一起走线，以免相互干扰。

电源进线除了提供三相380V交流电源外，还必须提供N线。根据设备规格选择大小合适的电缆，接线头应压接牢靠，安装螺栓应配弹簧垫圈并紧固。地线宜选用不小于25mm2的铜芯电缆。同组电缆应布置在一起并穿同一过线孔，以减少涡流发热和干扰。

选用2x1.5mm2导线将安全联锁开关信号接入到高压控制柜，否则设备将无法运行。

高频电源与地面控制箱的通信电缆，一定要选择优质的RVSP2X1.5mm2电缆或DJYPVP2X1.5mm2专用通信电缆，屏蔽层接TX0端子，TX1和TX2端子一定要用同一组双绞线的2根线。所有高频电源的通信线由近及远依次串接在一起，最后一台设备接终端电阻。终端电阻的接入方法，设备对外接线端子板的TX1和TX2端子上并接1/2W 120Ω电阻1支即可。

高频变压器的接地端连接到负载（除尘器的阳极）的导线，宜采用16mm2以上的多股铜芯电缆。

高频电源的接地端和电除尘器的接地端都必须十分可靠的接地，其接地电阻不得大于2.0Ω。高频电源、负载（电除尘器阳极的接地端）应连接一起后在同一点接地。

注意！动力电缆和接地电缆的接线头一定要与控制柜的铜排或接线头直接接触安装，中间不能有任何的平垫圈、弹簧垫圈或螺母等相隔，安装螺栓一定要紧固，否则会因接触不良导致过热，严重的将导致发生火灾事故！

2.3.3安装注意事项

高频电源的高压控制柜内有大量的电子元器件，由于设备安装在除尘器顶部，运行条件非常恶劣。实践证明，运行环境对电子产品的寿命起至关重要作用，因此设备安装时，应考虑避免阳光照射和雨淋，给设备提供阴凉、干燥、低尘的运行环境，以延长设备使用寿命和减少故障发生。

3、设备的使用

3.1安全注意事项

特别注意！本设备带有可致命的高电压。为确保人身安全，请遵守如下规定：

a、高频电源的高压输出端及与之相连部件的电压高达100KV，在没有对其进行可靠接地的情况下，禁止直接或间接与之接触。当设备接地不良时，其外壳也会存在高压电，因此禁止直接或间接地与之接触。

b、安装、调试、操作、维修该设备的工作人员，必须经过相关的专业培训，并取得相应资格证后方可进行作业，尤其是防触电知识培训。

c、在设备已通电或断电时间不足2小时的情况下，非专业人员请勿触及设备内部有可能带电的任何部件。

d、设备即使在切断总电源的情况下，柜内直流母线上可能存在的残留电压会导致触电危险，因此只有确保其电压低于36V时方可与之接触。

e、设备所有电路板上的电位器，非专业技术人员不得调整；确需调整时，请在我公司技术人员的指导下进行；随意调整，有可能导致设备严重损坏和人身危险。

f、设备运行中高压控制柜柜门均应关闭严密，不得随意开启。

g、为防止操作过电压和确保人身安全，严禁在设备运行状态下转换高压隔离开关或直接拉闸。

3.2设备首次投运前检查

a、将进入高压控制柜的电源断开；

b、检查控制柜内各模块、电路板的插头是否连接可靠，接线是否牢固；

c、检查所有连接线是否正确可靠；

d、检查所有螺栓（尤其是主回路）的紧固状态；

e、检查低压绕阻对地绝缘，断开低压绕组与高频控制柜的连接铜排，采用1000V 兆欧表测量低压绕阻对地绝缘阻值应在 10 兆欧以上。检查设备高压输出端对地绝缘，采用 2500V 兆欧表测量，兆欧表负端连接设备负高压输出端，读数应大于 1000 兆欧。

注：设备出厂前已做过耐压试验，设备在运输、吊装过程中没有发生碰撞事故的情况下，现场可以省略此步骤。

f、用2500V兆欧表检查负载（电除尘器电场）绝缘，一般其电阻值应在100兆欧以上。

3.3设备首次投运及调试

a、打开控制柜内门板上通信模块的后盖，按一定顺序对通信地址进行设置。该通信地址的设置方式为拨码开关硬件设置，设备出厂前我公司已根据项目情况对通信地址进行了设置，只有更换通信模块时（或者设备没有按照指定编号进行安装时）才需要重新进行地址设置。拨码开关代表的十进制数值，从左到右分别为16、8、4、2、1，拨到上位有效。地址设置为1时，对应地面控制箱触摸屏的1#电场，依次类推，地址为2时对应2#电场，地址为3时对应3#电场，地址为4时对应4#电场。

b、合上进线总空开、控制电源开关、风机电源开关、空调电源开关，观察各电路板指示灯应指示正常，无异常报警或响声。

c、接通地面控制箱电源，触摸屏应清晰显示操作界面，按右边的电场选择应能正常切换操作界面；同时观察对应电场的参数显示是否正确、齐全，如果显示错误或者显示不全，请重新检查通信线连接是否正确，控制柜内通信模块的地址设置是否正确。控制柜内通信模块的地址重新设置后请先断电10秒后再重新上电。

d、在确认地面控制箱与高频电源通信正常后，选择该电场操作界面，将输出电压设置在30KV以下，输出电流设置20%额定值内，然后启动设备运行，观察设备是否启动运行，参数回传是否正确；然后操作设备停机，看是否正常停机，响应是否及时。操作中发现问题一定要查明原因后才能重新开启设备，不得盲目开机，以防止设备损坏。

e、设备在启动运行和停机正常、参数显示正确的情况下，可以逐步提高输出电压和增大输出电流，同时观察各参数显示是否正确，当发现参数异常时应及时进行停机处理。

f、当设备在较高的输出电压和电流值下运行10分钟后，应停机断电对高频电源各部件进行检查，重点是检查主回路的元器件和连接铜排，检查是否存在发热异常现象。检查无异常后，可以重新开启设备运行。

g、设备断电前，一定要先通过地面控制箱触摸屏操作使设备处于停机状态，然后再断开进线总空开和控制电源开关，严禁在运行状态下直接拉闸断电！本设备在控制柜内门板上设置有“复位”、“运行”、“停机”三个按键，方便就地操作设备启动运行和停机。

h、首次投运及调试需由我公司技术人员完成，如遇特殊情况无法兑现时，用户可以在我公司技术人员远程指导下进行首次投运。我公司不承担因盲目开机造成的设备损坏责任和人身伤害责任。

i、首次投运调试时，需要对高压控制柜散热风机的风向进行确认。风机开启后，正确的风向为从上向下吹，如果风向反了，可以通过调整风机的相位来改变风向。调整方法，将信号模块上风机接线（线号分别为FJ3A、FJ3B、FJ3C）任意两线调换即可。风机启停控制方法：在设备停机状态下，按住控制柜内门板上的“停机”键三秒钟，风机即启动运行；再按“停机”键一次，风机停止运行。

3.4日常运行就地控制

a、合上高频电源的进线总空开、控制电源开关、风机电源开关、空调电源开关，此时内门板上的“系统正常”灯点亮。按内门板上的“运行”键后，设备即自动运行，此时 “系统正常”灯熄灭，“高压运行”灯点亮。按 “停机”键，设备即停止运行，“高压运行”灯熄灭，“系统正常”灯点亮。

b、如果设备检测到故障，则“故障报警”灯点亮，蜂鸣器报警，“系统正常”和“高压运行”灯均熄灭。

c、设备通电后如果检测到安全联锁未到位或未接入，则“系统正常”灯闪烁，提示安全联锁未到位，此时设备将无法运行。

d、当需要关停设备时，按 “停机”键使设备处于停机状态，然后再断开进线总空开、控制电源开关、风机电源开关、空调电源开关。

3.5日常运行地面远程控制

a、合上高频电源的进线总空开、控制电源开关、风机电源开关、空调电源开关，此时内门板上的“系统正常”灯点亮。如果此时检测到安全联锁未到位或未接入，则“系统正常”灯闪烁，地面控制箱触摸屏提示安全联锁未到位，此时设备将无法运行。

b、操作地面控制箱触摸屏的相应操作界面，即可对设备进行参数设置或运行控制。

c、当需要停止设备运行时，按 “停止”键即可使设备处于停机状态。

第五章   设备运行中常见故障分析及处理

| 故障（异常）现象 | 原因分析 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.故障特征:母线电压低，一次电流小,二次电压接近为零.二次电流大于30%额定值，设备报负载短路故障。 | (1) 高压隔离开关接地,而安全联锁开关损坏或接线错导致无报警； (2) 电场灰斗严重积灰造成电晕极与集尘极间短路； (3) 电晕线断线，造成短路； (4) 电晕极振打装置转动瓷轴损坏或瓷轴箱内严重积灰造成对地短路； (5) 阻尼电阻脱落、电阻丝下垂或断丝造成接地； (6) 异极间有金属异物造成短路； (7) 高压绝缘子损坏或石英套管内壁结露结灰造成对地短路； (8) 卸灰机故障，灰斗满灰造成两极间短路。 | (1) 停电，检查安全联锁控制线并确认安全联锁正确无误后,再将高压隔离倒闸置于电场位置； (2) 放尽灰斗积灰； (3) 停炉处理断线； (4) 更换转动瓷轴或清除积灰； (5) 修复或更换阻尼电阻； (6) 停炉处理清除异物； (7) 更换损坏绝缘子,清除结灰, 投入加热装置或提高加热温度； (8) 修复卸灰机,放尽灰斗积灰。 |
| 2.故障特征: 母线电压低，一次电流小,二次电压很高,二次电流几乎为零，设备报负载开路故障。 | (1) 高压隔离刀闸不到位； (2) 阻尼电阻断丝； (3) 振打周期过长,或振打设备不良，造成晕极线积灰严重,产生电晕封闭。 | (1) 高压隔离刀闸置于电场位置； (2) 更换阻尼电阻； (3) 调整振打周期，检查振打设备，处理不良处所。 |
| 3.故障特征: 母线电压正常，一次电流低,二次电压较低,二次电流明显降低，火花率较高。 | (1) 电场入口烟尘浓度过高，造成打火频繁； (2) 电场内部结构发生改变，导致极距变窄； (3) 振打设备不良或振打周期不合适，造成积灰导致电晕效果差； (4) 高压回路断线处打火； (5) 高压隔离开关接触不良打火。 | (1) 联系锅炉调整燃烧及制粉； (2) 检查处理电场内部极距变窄处所； (3) 检查处理振打设备，调整振打周期； (4) 检查处理高压回路断线处； (5) 检查处理高压隔离开关刀闸。 |
| 4.故障特征: 母线电压正常，一次电流较大,二次电压偏低,二次电流较大。加大二次电流的同时二次电压基本不加或反而降低，出现拐点现象。 | 粉尘比电阻过大,产生反电晕。 | (1) 改换煤种或对烟气进行调质处理； (2) 采用间歇供电，调整间歇比，使其不进入反电晕状态； (3) 调整振打周期，加强清灰，改变平衡状态。 |
| 5.故障特征:地面控制箱触摸屏上显示的母线电压、一次电流、二次电压和二次电流都正常，但高压控制柜上的指针式表头有一个或多个显示异常。 | 指针式表头损坏。 | 更换故障表头。 |
| 6.故障特征:设备报充电故障。 | (1) SCR触发模块故障； (2) SCR模块损坏； (3) 母线短路。 | (1) 更换SCR触发模块； (2) 更换损坏的SCR模块； (3) 检查处理故障点。 |
| 7.故障特征:设备报IGBT故障。 | IGBT或驱动板损坏。 | 更换故障IGBT及驱动板。 |
| 8.故障特征:设备报某一温度传感器故障或温度超标。 | (1) 对应温度传感器损坏； (2) 对应的SCR或IGBT损坏。 | (1) 更换故障温度传感器； (2) 更换故障SCR或IGBT。 |

第六章  设备的维护保养

1、日常运行维护保养

1.1严格监视设备运行时的母线电压、一次电流、二次电压、二次电流、高频变压器油温、SCR温度、IGBT温度等参数，每2小时记录一次参数，记录台帐保存时间不少于30天。

1.2 严格监视高频变压器的油温，设备运行时的变压器的油温不应超过80℃，无异常声音，高压输出网络无异常放电现象。

1.3 正常运行期间高频电源发生故障或误动作，值班人员接到报警通知应立即前往确认故障点，查明原因，联系处理。

1.4安排设备维护人员进行巡检，每班应对高频电源进行检查，检查高压控制柜内有无配件过热烧焦现象、有无异常响声，检查高压输出网络有无异常放电现象。巡检过程应有详细记录，尤其是发现异常情况时，记录台帐保存时间不少于30天。

2、定期维护保养

2.1 根据环境条件定期对高压控制柜和高频变压器进行清扫和擦拭，保持高压控制柜内部和高频变压器瓷套管的清洁。

2.2 每年进行一次变压器油的耐压试验，其击穿电压不低于35KV/2.5mm,否则要重新滤油或更换新油，新油的耐压值应大于45KV/2.5mm。

2.3 每年测量一次接地电阻，其值不应大于2.0Ω。

第七章  产品的成套性

1、  除尘用高频高压整流设备                           1台

2、  阻尼电阻                                         1只

3、  除尘用高频高压整流设备使用手册                   1本

4、  产品合格证                                       1份

第八章  产品质量保证期

本产品的质保期从开始安装调试之日起为12个月或设备发货之日起18个月，先到为准，终身维护。

附  录

表1、除尘用高频高压整流设备常用系列产品输入、输出参数表

图1、除尘用高频高压整流设备电气原理图

图2、除尘用高频高压整流设备安装接线图

表1、除尘用高频高压整流设备常用系列产品输入、输出参数表

| 序号 | 规格型号 （A/KV） | 三相输入电压(V) | 三相输入电流（A） | 输入功率 （KVA） | 输出电压 （KV） | 输出电流 （A） | 输出功率 （KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.3/72 | 380 | 37 | 24.0 | 72 | 0.3 | 21.6 |
| 2 | 0.3/80 | 380 | 41 | 26.7 | 80 | 0.3 | 24.0 |
| 3 | 0.4/72 | 380 | 49 | 32.0 | 72 | 0.4 | 28.8 |
| 4 | 0.4/80 | 380 | 54 | 35.6 | 80 | 0.4 | 32.0 |
| 5 | 0.5/72 | 380 | 61 | 40.0 | 72 | 0.5 | 36.0 |
| 6 | 0.5/80 | 380 | 68 | 44.4 | 80 | 0.5 | 40.0 |
| 7 | 0.6/72 | 380 | 73 | 48.0 | 72 | 0.6 | 43.2 |
| 8 | 0.6/80 | 380 | 81 | 53.3 | 80 | 0.6 | 48.0 |
| 9 | 0.7/72 | 380 | 85 | 56.0 | 72 | 0.7 | 50.4 |
| 10 | 0.7/80 | 380 | 95 | 62.2 | 80 | 0.7 | 56.0 |
| 11 | 0.8/72 | 380 | 97 | 64.0 | 72 | 0.8 | 57.6 |
| 12 | 0.8/80 | 380 | 108 | 71.1 | 80 | 0.8 | 64.0 |
| 13 | 1.0/72 | 380 | 122 | 80.0 | 72 | 1.0 | 72.0 |
| 14 | 1.0/80 | 380 | 135 | 88.9 | 80 | 1.0 | 80.0 |
| 15 | 1.2/72 | 380 | 146 | 96.0 | 72 | 1.2 | 86.4 |
| 16 | 1.2/80 | 380 | 162 | 106.7 | 80 | 1.2 | 96.0 |
| 17 | 1.4/72 | 380 | 170 | 112.0 | 72 | 1.4 | 100.8 |
| 18 | 1.4/80 | 380 | 189 | 124.4 | 80 | 1.4 | 112.0 |
| 19 | 1.6/72 | 380 | 194 | 128.0 | 72 | 1.6 | 115.2 |
| 20 | 1.6/80 | 380 | 216 | 142.2 | 80 | 1.6 | 128.0 |
| 21 | 1.8/72 | 380 | 219 | 144.0 | 72 | 1.8 | 129.6 |
| 22 | 1.8/80 | 380 | 243 | 160.0 | 80 | 1.8 | 144.0 |
| 23 | 2.0/72 | 380 | 243 | 160 | 72 | 2.0 | 144.0 |
| 24 | 2.0/80 | 380 | 270 | 177.8 | 80 | 2.0 | 160.0 |

图2、除尘用高频高压整流设备安装接线图